КОМПЕТЕНЦИЯ  «КУЗОВНОЙ РЕМОНТ»

Разработчик: эксперт Багин Ю.Л.

г. Екатеринбург

2014 год

# Содержание

| # № | # Наименование | # № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содержание проекта и процентное распределение оценок | # 3 |
| # 2. | # Инструкции для участника | # 4 |
| # 3. | # Описание проекта и заданий | # 5 |
| # 4. | # Методика определения оценки | # 8 |

1.	Содержание проекта и процентное распределение оценок

1.1 Содержание проекта

Участник должен продемонстрировать навыки и умения выполнять  кузовной ремонт автомобиля. Для этого в  проекте представлено два  (2) разных модулей: сварочные работы и рихтовочные работы.

1.2 Процентное распределение оценок за выполнение модулей

МодульA	Сварочные работы						50%

МодульB	Рихтовочные работы						50%

# Всего:  100%

# 2.	инструкции  для  участника

Участник должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией и следующими документами:

1.	Последней версией технического задания.

2.	Последней версией правил соревнований.

3.	Последней версией документов по обеспечению безопасности для здоровья.

2.1 Последовательность выполнения работ

- После выполнения задания любого модуля необходимо остановить работу и выполнить запись времени окончания работ на общем бланке выполнения работ. Задания оцениваются экспертами во время их выполнения, а окончательная оценка выставляется после запись. Запись производится на точке «СТОП» в конкурсном задании. Пока эксперты оценивают отмеченную часть задания, следует приступить к выполнению следующего модуля.

- Участник будет лишен баллов, если он будет наблюдать за процессом оценивания.

- Важно!

На конечный результат существенно влияет то, как тщательно вы изучите задание до начала работы. Порядок выполнения заданий определен. Вы обязательно должны выполнить предыдущее задание прежде чем приступать к следующему заданию, если не определен другой порядок работы.

## 2.2 Безопасность

Участники могут быть лишены баллов или исключены из соревнования (в соответствии с правилами соревнования и документами по обеспечению безопасности для здоровья), если они будут замечены в несоблюдении техники безопасности при работе или будут создавать условия, угрожающие здоровью и безопасности.

Например:

- Отсутствие соответствующего персональной защитной одежды и оборудования, защитных очков, перчаток, ботинок  и т.д.

- Неправильное расположение экранов при сварке или шлифовке.

- Плохое, небезопасное хранение инструментов.

- Подвергание себя и окружающих риску.

Намеренное или случайное повреждение оборудования или машины во время ремонта может привести к потере баллов в любой категории.

3.	описание проекта и заданий

Модуль А– Сварочные работы.

Модуль состоит из четырех частей, часть А1 – подготовка,  часть А2 – сборка,  часть А3-  сварка,  часть А4 – зачистка швов.

А1 – Подготовка к сварке

- Необходимо всегда придерживаться методики безопасного выполнения работ.

- Подготовить заготовки

- Изготовить деталь

- Подготовить места для сварки в соответствии с заданием

- Выпрямление (ремонт) всех деформаций.

- Поврежденные области вокруг отверстий должны быть выровнены и очищены, но не исправлены посредством сварки.

- Сделайте все отверстия для сварки электрозаклепками диаметром 6 мм (просверлить).

- Удалите все загрязнения из областей для сварки с кромок и стыков при подготовке к сварке. Все стороны деталей для точечной или заклепочной сварки должны быть зачищены, минимум 10 мм вокруг отверстия для заклепочной сварки и минимум 20 мм для точечной сварки.

- Для сплошной сварки: 10 мм или более внутри и снаружи должны быть зачищены.

- Любые случайные отверстия не должны быть исправлены посредством сварки до того, как эксперты оценят работы. Если вы исправите – вы потеряете все баллы в этой области оценивания.

А1  СТОПSTOP

Выполните запись в протоколе об окончании работ  и позовите экспертов, чтобы они оценили стыки и совместимость частей, а также  проверили качество вашей работы.

А2 – сборка

- Соберите и установите все новые части в одну сборочную единицу каркаса кузова, закрепите их в нужной позиции с помощью зажимов.

- Все детали  должны быть установлены и зажаты.

- Все установленные  размеры будут проверены.

- Погрешность +/- 1 мм: разница между измерительными точками

- Переходить к сварке можно только после оценки модуля экспертами.

А2  СТОПSTOP

Выполните запись в протоколе и позовите экспертов, чтобы они оценили стыки и совместимость частей а также  проверили качество вашей работы. Эксперты оценят вашу работу, а вы после оценки и разрешения нанесите праймер.

ВНИМАНИЕ!

Эксперты демонтируют все части в процессе оценки, в случае, если вы не захотите сделать это сами.

Вас также попросят оставить работу над А2, чтобы нанести праймер.

А3	СВАРКА

- Необходимо всегда придерживаться методики безопасного выполнения работ.

- Установите и приварите все части.  Швы должны быть выполнены в соответствии с заданием:

а) сплошными или серия швов длиннее 10 мм,

б) сварочные точки (электрозаклепки) не должны иметь непровар. Допускается отверстие в середине сварочной точки не более 1 мм в диаметре и 1мм глубиной.

г) точки от контактной сварки должны располагаться по центру отведенной для них площадки.

- все швы должны быть полностью проварены.

•	Завершенные швы не должны быть загрунтованы, отшлифованы или очищены до оценивания.

•	Вся сварка должна быть выполнена в соответствии с приведенными иллюстрациями.

А3  СТОП.  Запишитесь, чтобы эксперты оценили вашу сварку.

часть А4 – зачистка швов

- •	Необходимо всегда придерживаться методики безопасного выполнения работ.

•	После проверки экспертами качества сварочных швов  зачистите  все места	 заклепочной сварки.

• 	После проверки экспертами качества сварочных швов  зачистите  все места	 сплошной сварки.

А4  СТОП.  Запишитесь, чтобы эксперты оценили вашу работу.

МОДУЛЬ В – ремонт панели

Ремонт панели

- Необходимо всегда придерживаться методики безопасного выполнения работ.

- Отремонтируйте вмятину на панели, используя поверхностную обработку металла.

- Контур и форма отремонтированной панели не должны отличаться от изначальных.

- Необходимо произвести усадку панели при помощи электрооборудования, или же, при необходимости, холодную усадку.

- Зачистите дефекты поверхности, наждачной бумагой с зернистостью  Р80 или тоньше.

- Переход поверхности зачистите наждачной бумагой с зернистостью  до Р120 или тоньше, но не тоньше Р240.

- Отремонтированный участок не должен иметь повреждений от чрезмерного обтачивания или шлифовки.

- во время ремонта не должны образовываться глубокие повреждения.

В  СТОП.  Запишитесь, чтобы эксперты оценили вашу восстановленную панель. Оценка панели будет проведена в конце соревнований.

5.	Методика определения оценки

Оценка задания выполняется экспертным сообществом и имеет следующую структуру:

30% -субъективная оценка, выставляемая главным экспертом.

70% - объективная оценка, выставляется экспертным сообществом по результатам измерения выполненных работ.

| № п/п | Измеряемый параметр | Единицы измерения | Допустимые отклонения | Полученные отклонения | Оценка в баллах | Примечание Штрафные баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль А Сварочные работы 50% |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА |  |  |  |  |  |
| 1. | Соблюдение техники безопасности | Да/нет | 8 |  |  | Всего 8 баллов Максимум 2 балла За несоблю- дение -2 балла |
|  | Наличие комплекта спец. одежлы |  | -2 |  |  |  |
|  | Наличие спец. обуви |  | -2 |  |  |  |
|  | Наличие защитных очков |  | -2 |  |  |  |
|  | Наличие перчаток |  | -2 |  |  |  |
| 2 | Подготовка к сварочным работам |  |  |  |  |  |
|  | Включение сварочного оборудования |  |  |  |  | 2 балла |
|  | Настройка сварочного оборудования |  |  |  |  | 2 балла |
|  | Разделка кромок |  |  |  |  | 2 балла |
|  | Подготовка поверхностей |  |  |  |  | 2 балла за каждую поверхность |
|  | Изготовление отверстий |  |  |  |  | 2 балла за каждое отверстие |
| 5 | Сплошной шов |  |  |  |  |  |
|  | Точность сборки заготовок для сварки |  |  |  |  | 2 балла |
|  | Качество сварочных точек |  |  |  |  | 2 балла |
|  | Качество сварочного шва после обработки |  |  |  |  | 2 балла |
|  | КРИТЕРИИ СУБЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ |  |  |  |  |  |
|  | Работа выполнялась профессионально | 1балла |  |  |  |  |
|  | Наличие навыков использования технической информации | 2балла |  |  |  |  |
|  | Суета на рабочем месте отсутствовала | 1балла |  |  |  |  |
|  | Спец. одежда окуратно одета | 1балл |  |  |  |  |
| Модуль В Рихтовочные работы 50% |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соблюдение техники безопасности | Да/нет | 8 |  |  | Всего 8 баллов Максимум 2 балла За несоблюдение -2 балла |
|  | Наличие комплекта спец. одежлы |  | -2 |  |  |  |
|  | Наличие спец. обуви |  | -2 |  |  |  |
|  | Наличие защитных очков |  | -2 |  |  |  |
|  | Наличие перчаток |  | -2 |  |  |  |
| 2. | Качество выполнения работ |  |  |  |  | 2 балла |
| 2.1 | Точность плоскости |  |  |  |  | 2 балла |
| 2.2 | Точность изгибов |  |  |  |  | 2 балла |
| 2.3 | Точность формы |  |  |  |  | 2 балла |
| 2.4 | Зачистка наружной поверхности до рихтовки |  |  |  |  | 2 балла |
|  | Зачистка наружной поверхности после рихтовки |  |  |  |  | 2 балла |
| 3. | Время выполнения работ |  |  |  |  |  |
|  | КРИТЕРИИ СУБЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ |  |  |  |  |  |
|  | Работа выполнялась профессионально | 1балла |  |  |  |  |
|  | Суета на рабочем месте отсутствовала | 1балла |  |  |  |  |
|  | Спец. одежда аккуратно одета | 1балл |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |