|  | WorldSkills Ural |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Технический департамент |
|  |  | Инфраструктурный лист |
|  |  | Укладка плитки |

Инфраструктурный лист составлен в соответствии с требованиями

международного чемпионата

Перечень инструментов, приспособлений и СИЗ

необходимо иметь при себе:

Нормокомплект инструмента (на одно конкурсное место):

- Стальной шпатель зубчатый – 1 шт.

- Гладилка металлическая – 1 шт.

- Кельма металлическая – 1 шт.

- Уровень строительный – 1 шт.

- Кусачки торцевые – 1 шт.

- Кусачки «попугай» – 1 шт.

- Чертилка (стеклорез) – 1 шт.

- Молоток маленький (для кернения отверстий) – 1 шт.

- Молоток – 1 шт.

- Складной метр – 1 шт.

- Карандаш – 1 шт.

- Угольник – 1 шт.

- Щетка-сметка – 1 шт.

- Кисть маклавица – 1 шт.

- Миксер строительный – 1 шт.

- Плиткорез ручной для криволинейных линий – 1 шт.

- Киянка (молоток резиновый) – 1 шт.

- Шпатель для затирки швов – 1 шт.

Приспособления (на одно конкурсное место):

- Ведро для клеевой смеси – 1 шт.

- Ведро – 1 шт.

- Губка (или ветошь) – 1 шт.

- Крестики (2-3 мм.) – 1 пачка

- Правило – 1 шт.

- Наждачная бумага – 1 м².

Спецодежда и средства индивидуальной защиты (на одно конкурсное место):

- Перчатки х/б – 1 пара

- Перчатки резиновые – 1 пара

- Очки защитные – 1 шт.

- Наколенники – 1 пара.

Строительные материалы, дополнительное оборудование

и приспособления

предоставляемые  конкурсной площадкой:

Материалы (на одно конкурсное место):

- Плитка керамическая – (200 х 200 мм.) – 5,08 м ²

А) красный цвет – 12 шт,

Б) синий цвет – 11 шт.,

В) белый цвет – 20 шт.,

Г) голубой цвет – 44 шт.,

Д) зеленый – 32 шт.,

- Клей плиточный – 35 кг.

- Затирочная смесь для швов (цвет белый) – 2,5 кг.

Оборудование и  приспособления:

1. Плиткорез электрический

2. Профиль металлический

3. Щуроповерт (дрель)

4. Саморезы

5. Чан для песчаной стяжки

6. Столы для брифинг-зоны – 3 шт.

7. Стулья – 15 шт.

8. Скамейки – 3 шт.

Конкурсное задание по компетенции «Облицовщик-плиточник»

г. Екатеринбург

Конкурсное задание по компетенции «Облицовщик-плиточник» заключается в облицовке поверхности стены и пола согласно эскизу-задания, керамической плиткой размером 200х200 мм, общей площадью 5,08 мм²

Материалы:

1. Керамическая плитка размером 200х200 мм

2. Клей для укладки плитки

3. Смесь для затирки швов

Длина облицовываемой поверхности стены –  1621 мм

Высота облицовываемой поверхности сены –  1621 мм

Длина облицовываемой поверхности пола   –  1621 мм

Ширина облицовываемой поверхности пола – 809 мм

Толщина швов – 3 мм

Рабочее место оборудовано электрическим плиткорезом, строительным миксером для перемешивания клея, шуруповертом.

Время на выполнение задания 15 часов.

Приложения:

1. Эскиз-задание.

2. Технологическая карта.

Площадь облицовки стены   –  3,62 м2

Площадь облицовки пола     –  1,46 м2

Общая площадь облицовки  – 5,08  м2

Фактическое время выполнения облицовки – 15 ч.

Потребность в материалах (на одно конкурсное место):

Плитка керамическая 200 х 200 мм.

-цвет красный  –   12 шт,

-цвет синий       –  11 шт.,

-цвет белый      –   20 шт.,

-цвет голубой   –  44 шт.,

-цвет зеленый   –  32 шт.,

Клей плиточный – 35 кг,

Затирочная смесь для  швов (цвет белый) – 5,0 кг

Эскиз-задание

«Выполнить облицовку стены и пола с элементами мозаики»

Время выполнения практического задания – 15 часов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Облицовка керамической плиткой стены способом «шов в шов» с элементами мозаики

с применением строительных материалов торговой марки «КРЕПС»

согласно эскиз – задания

Облицовка стены ведется:

- плиткой  четырех цветов размером 200×200 мм;

- толщина шва 3мм.

| № п/п | Наименование операций | Эскиз | Краткое описание технологического процесса | Применяемые материалы/ приспособления | Инструменты/ оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка основания *(готовит база проведения конкурса) |  | Очистка поверхности, равномерное нанесение грунтовочного состава | Грунтовка «Крепс Праймер» | Шпатель, валик, кисть, ванночка |
| 2 | Проверка поверхности стен на наличие отклонений |  | Допустимые отклонения не более 1мм на 1м. |  | Строительный уровень |
| 3 | Сортировка и резка керамической плитки |  | Плитка размечается согласно эскиз-задания и отрезается ручным или электрическим плиткорезами |  | Уровень, линейка, угольник, рулетка, карандаш, плиткорезы (ручные, электрические) |
| 4 | Разметка основания с закреплением направляющего профиля |  | Определение высоты и закрепление профиля строго горизонтально | Саморезы, металлический профиль | Уровень, шуруповерт, рулетка, карандаш |
| 5 | Приготовление клеевого состава |  | Сухую клеевую смесь засыпать в емкость с чистой водой и перемешивать до получения однородной массы в течения 4 – 6 минут. Дать раствору отстояться 5 минут и повторно размешать | Плиточный клей «Крепс Усиленный», вода. | Миксер, емкость. |
| 6 | Нанесение клеевого состава |  | Нанесение клея на поверхность при помощи зубчатого шпателя | Плиточный клей «Крепс Усиленный», вода. | Зубчатый шпатель |
| 7 | Укладка первого ряда |  | Укладывая плитки, контролируем шов крестиками | Плиточный клей «Крепс Усиленный», вода, керамическая плитка, крестики | Зубчатый шпатель, резиновый молоток. |
| 8 | Укладка последующих рядов |  | Укладка плитки на клеящий состав контролируя прямолинейность и ширину шва крестиками | Плиточный клей «Крепс Усиленный», вода, керамическая плитка, крестики | Зубчатый шпатель, резиновый молоток, строительный уровень |
| 9 | Укладка нижнего ряда |  | Удаляем профиль, наносим клеящий состав, устанавливаем нижний ряд плитки | Плиточный клей «КРЕПС», керами- ческая плитка, крестики | Зубчатый шпатель, резиновый молоток, строительный уровень |
| 10 | Затирка швов *(после полного высыхания клея) |  | Очистить швы от остатков клея, убрать крестики, равномерно заполнить швы затирочной смесью | Затирочная смесь «Крепс затирка серая», вода | Емкости, шпатель резиновый, шпатель металлический |
| 11 | Очистка облицованной поверхности |  | Поверхность плитки очищаем мягкой ветошью или губкой | Вода | Ветошь, губка |

Примечание:

Слой клея не должен превышать 3-5 мм. Качество облицовки должно удовлетворять требованиям СНиП. Обучающиеся должны знать все требования (этапы, операции) вытекающие из указанной главы СНиПа 3 часть — 21–83 глава 2-ая «Отделочные покрытия строительных конструкций». Толщина швов между плитками принимается в зависимости от назначения помещения и не превышает более 5 мм.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Укладка керамической плитки на пол способом «шов в шов» с элементами мозаики

с применением клея торговой марки «КРЕПС» согласно эскиз – задания

Укладка плитки на пол ведется:

- плиткой  двух цветов размером 200×200 мм;

- толщина шва 3мм.

| № п/п | Наименование операций | Эскиз | Краткое описание технологического процесса | Применяемые материалы/ приспособления | Инструменты/ оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка основания *(готовит база проведения конкурса) |  | Очистка поверхности, равномерное нанесение грунтовочного состава | Грунтовка «Крепс Праймер» | Шпатель, валик, кисть, ванночка |
| 2 | Приготовление клеевого состава |  | Сухую клеевую смесь засыпать в емкость с чистой водой и перемешивать до получения однородной массы в течения 4 – 6 минут. Дать раствору отстояться 5 минут и повторно размешать. | Плиточный клей «Крепс Усиленный», вода. | Миксер, емкость. |
| 3 | Нанесение клеевого состава |  | Клей наносят на поверхность зубчатым шпателем полосами, ширина которых соответствует ширине одной плитки | Плиточный клей «Крепс Усиленный» | Зубчатый шпатель. |
| 4 | Укладка плитки с соблюдением рисунка и контролем качества |  | Устанавливаем плитки с учетом заданного рисунка, контролируя толщину шва крестиками. | Плиточный клей «Крепс Усиленный», керамическая плитка, крестики. | Зубчатый шпатель, резиновый молоток, строительный уровень. |
| 5 | Затирка швов *(после полного высыхания клея) |  | Очистить швы от остатков клея, убрать крестики, равномерно заполнить швы затирочной смесью | Затирочная смесь «Крепс затирка серая», вода | Емкость, шпатель резиновый, шпатель металлический. |
| 6 | Очистка облицованной поверхности |  | Поверхность плитки очищаем мягкой ветошью или губкой. | Ветошь, губка. | Ветошь, губка. |

*Обращать внимание на примечание, отмеченные звездочкой.