Конкурсное задание по компетенции «Слесарь-сантехник»

г. Екатеринбург

Конкурсное задание по компетенции «Слесарь-сантехник» заключается в установке санитарно-технического оборудования и подводки инженерных систем по эскизу - задания

Материалы:

- модуль застенный для унитаза TECE

- модуль застенный для умывальника TECE

- унитаз подвесной

- умывальник 500

- смеситель для умывальника

- сифон

- труба медная (фитинги)

- труба ПП для канализации

- крепёж

Рабочее место имеет рабочий стол и стенд для монтажа.

Время на выполнение задания 15 часов.

Приложения:

1. Эскиз-задание.

2. Технологическая карта.

Фактическое время выполнения монтажа – 15 ч.

Потребность в материалах (на одно конкурсное место):

- Канализация, водоотведение(Предоставляемое колледжом):

  - Труба ПП канализационная Ø110 L=500- 1шт.

  - Труба ПП канализационная Ø50 L=1000– 1шт.

  - Труба ПП канализационная Ø50 L=250-1шт

  - Труба ПП канализационная Ø50 L=500-1шт

  - Тройник косой 110 – 1 шт.

  - Переход 110/50 – 1 шт.

  - Отвод 50 -90* - 1 шт.

  - Отвод 50 – 45*- 2 шт

  - Муфта переходная резиноваяØ50*32-1шт

  - крепёж 50 – 3 шт.

- Водоснабжение холодное, горячее (Предоставляемое колледжом):

  - Труба медная Ø15-7,5м

  - Муфта соединительная с накидной гайкой Ø15*1\2 пайка - 1 шт.

  - Муфта соединительная Ø15*1\2 пайка НР – 2шт.

  - Муфта соединительная 1/2  ВР  латунь -2 шт.

  - Обводное колено Ø15- 2шт.

  - Уголок Ø15 450 пайка двухраструбный – 8 шт.

  - Уголок Ø15 900 пайка двухраструбный – 7шт.

  - Труба Ду 15  – 10 метров

  - Муфта соединительная пайка Ø15– 2 шт.

  - Тройник  Ø15*15*15– 1 шт.

  - Уголок с креплением Ø15*1/2"– 2 шт.

  - Счётчик универсальный ХВС, ГВС (1/2") – 2 шт.

  - Фильтр грубой очистки 1/2"- 2 шт.

  - Кран угловой 1/2"*1/2"-2шт

Эскиз-задание

«установка санитарно-технического оборудования и подвод инженерных систем по эскизу - задания»

Время выполнения практического задания – 15 часов.