ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Установка санитарно-технического оборудования и подводки инженерных систем

согласно эскиз – задания

| № п/п | Наименование операций | Эскиз | Краткое описание технологического процесса | Применяемые материалы/ приспособления | Инструменты/ оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | разметка |  | Нанесение осевых линий трубопроводов и сантехнического оборудования на стенд |  | Карандаш (маркер) Линейка Строительный уровень |
| 2 | Установка застенных модулей |  | Установка крепежа, проверка горизонтальности и вертикальности застеных модулей | Инсталляция для унитаза ( 3 в 1) Инсталляция для умывальника | Строительный уровень Комплект разводных ключей (2шт от 0-32) |
| 3 | Расчет заготовительных длин трубопровода |  |  |  | Карандаш лист бумаги А4 |
| 4 | Заготовительные работы |  | Резка в размер снятие града | Труба медь Ø15 Монтажный стол тисы | Труборез по меди ножовка гратосниматель линейка маркер |
| 5 | Выполнить укрупнительную сборку |  | Выполнить соединение трубопровода пайка мягким припоем | Труба медь Ø15 фитинги в ассортименте Монтажный стол тисы | Абразивная губка Салфетки Газовая горелка Зачистной ерш Припой паста Газовый баллон |
| 6 | Установить крепеж для водоснабжения и водоотведения |  |  | крепеж | Шуруповерт |
| 7 | Выполнить монтаж трубопровода водоснабжения и канализации на стенд |  |  | Уплотнительный материал для резьбовых соединений технический вазелин | Труборез для трубы п/п ножовка Комплект разводных ключей (2шт от 0-32) |
| 8 | Установить сан.тех. приборы |  | Установить унитаз умывальник смеситель сифон подключить приборы к инженерным сетям | унитаз умывальник смеситель сифон | Комплект разводных ключей (2шт от 0-32) ножовка |
| 9 | Гидравлические испытания |  | Проверка герметичности трубопроводов и соеденений |  |  |
| 10 | Проверить работоспособность Преборов и настройка сливной арматуры |  | Регулировка объема сливаемой воды |  |  |

Примечание:

Все размеры согласно СНиП