Технологическая карта

Тема: Изготовление изделия (Лавка).

| № | Наименование операций | Краткое описание технологического процесса | Применяемые материалы, инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка рабочего места и инструмента к работе | Организовать рабочее место. Разложить инструмент на верстаке, проверить настройку и заточку инструмента | Верстак, рубанок, ножовки, стамески, струбцины, киянка, угольник, рейсмус, линейки, рулетка, транспортир, карандаш, пробный брусок, подкладочная доска, электрифицированный инструмент, малка, заготовки (сосна) |
| 2 | Торцевание заготовок | Разметка заготовок в размер, торцевание в размер | Линейка, карандаш, угольник, ножовка для смешанного пиления, электролобзик, малка, подкладочная доска |
| 3 | Разметка и пиление скоса | Произвести разметку скоса. Выполнить пиление(строгание). Шлифование. | Карандаш, линейка, электролобзик, рубанок, шлифовальная машинка |
| 4 | Разметка проушины на крышке, запил и выдалбливание | Произвести разметку проушины на крышке. Произвести запил и выдалбливание. | Карандаш, линейка, угольник, рейсмус, ножовка, киянка, стамеска |
| 5 | Разметка и запил шипа на ножках | Произвести разметку и запил шипа на ножках. Выполнить подгонку | Карандаш, линейка, угольник, рейсмус, ножовка, стамеска |
| 6 | Разметка и долбление (сверление) гнезда на ножках | Произвести разметку на ножках под гнездо. Произвести долбление (сверление) гнезда. | Линейка, карандаш, угольник, киянка, стамески, дрель-шуруповерт, подкладочная доска |
| 7 | Разметка и запил шипа на проножке | Произвести разметку шипа на проножке, запил шипа | Карандаш, линейка, угольник, рейсмус, ножовка, стамеска |
| 8 | Разметка проушины на ножках «ласточкин хвост», запил и выдалбливание | Произвести разметку проушины на ножках «ласточкин хвост», запил и выдалбливание | Карандаш, линейка, стамеска, ножовка, угольник |
| 9 | Разметка и запил шипа на проножке «ласточкин хвост». | Произвести разметку и запил шипа на проножке «ласточкин хвост» | Карандаш, линейка, стамеска, ножовка, угольник |
| 10 | Снятие фасок | Произвести снятие фасок на изделии согласно чертежу. | Рейсмус, рубанок, стамеска. |
| 11 | Предварительная сборка, шлифование изделия | Произвести предварительную сборку, шлифование изделия. | Киянка, шлифовальная машинка |